电子脊柱测量仪产品技术参数

- 1、符合GB 9706.1-2020、YY 9706.102-2021等医疗器械国家安全标准；

- 2、具备三维电子重力角度感应技术；

- 3、具备至少8项测量项目，检测项目可自由选择；

- 4、主机需配备彩色触摸屏，可清晰显示电量及充电指示，配有充电接口；

- 5、能够自动、定量的测量最大躯干倾斜角（ATI），给出所在脊柱节段和弯曲方向，并提供沿脊柱的躯干倾斜角（ATI）倾斜趋势图；

- 6、能够自动、定量的测量脊柱后凸角；

- 7、能够自动、定量的测量脊柱的三维活动度，包括侧向弯曲、前屈/后伸、水平旋转三个维度，并能自动判断活动方向；

- 8、具备快速、高精度的测量能力，单项测量耗时＜15 秒，测量准确度＜±1.5°；

- 9、测量角度范围不小于 0-179°；

- 10、具备筛查模式，适合大流量集中筛查；

- 11、具备被检测者信息批量导入功能和被测者信息及测量结果批量导出功能，可显示被测者多次历史测量记录；

- 12、具备无线传输技术，无障碍环境下接收距离至少10米，可与工作站进行双向数据传输（如将工作站测量值信息、测量项目发送至测量主机，测量结果回传至工作站）；

- 13、具备完整的互联网功能和通信协议，支持刷身份证，条形码扫描等功能；
14、操作便利，对操作人员无资质要求，无需脱岗培训；